- 信噪比的单位用分贝（dB）表示，S 是平均信号强度，N 是平均噪声强度，如果S/N 的值为10^4，对应的分贝值是  40

- 信息技术中的传感技术可以把感知到的模拟信号转化成  数字

- 数字信号的电平与模拟信号相同。  错误

- 采样定理是指在进行模拟/数字信号转换过程中，当采样频率大于信号中最高频率的______倍时，采样的数字信号可完整地保留了原始信号中的信息。  2

- 模拟信号的数字化传输不会对模拟信号带来任何影响。  错误

- 如果系统满足理想低通传输特性，则频带利用率可以达到  2 bps/Hz

- 通过抽样可以使模拟信号实现  时间上的离散

- 数字信号不可能无失真传输。  正确

- 数字通信相对于模拟通信具有  抗干扰能力强

- 某高斯信道带宽为4kHz， 输出信噪比为63倍， 则信道容量为  24 kb/s

- 声音是一种模拟数据。  正确

- 数字信号形式和计算机所用信号一致，都是二进制代码。  正确

- 若一幅图像的量化字长为16位，则能够表示的量化等级（颜色总数）是  65536

- 带宽为 6 kHz，信噪比为 20 dB 的信道，发送二进制信号时的最大数据传输率是多少？  39.95 kbps

- 在计算机内，多媒体数据最终是以_______形式存在的。  二进制代码

- 通常数字传输比模拟传输能获得更高的信号质量，这是因为  中继器再生数字脉冲，去掉了失真；而放大器放大模拟信号的同时也放大了失真

- 在计算机中，bit 的中文含义是______。  二进制位

- 如果在通信信道上发送1比特信号所需要的时间是 1 ns，那么信道的数据传输速率为  1Gb/s

- 数字信号是指具有时间上和幅度取值上离散的信号。  正确

- 用一个字节最多能编出______不同的码。  256

- 计算机中存储信息的最小单位是______。  字节（答案错误，应为位/bit）

- 下列选项中是模拟信号的优点有  处理更简单、不存在量化误差

- 若一台计算机的字长为4个字节，这意味着它______。  在CPU中作为一个整体加以传送处理的代码为32位

- 模拟信号通过分段量化可以转换成离散信号或数字信号。  正确

- 数字信号的特征是  时间上和幅值上都离散

- 若要传输速率为7200bps的数据流，所需要的最小传输带宽为  3.6 kHz  奈奎斯特准则B=2W

- 下列关于图像数字化过程的叙述中，错误的是  图像的存储容量与图像的颜色深度无关

- D/A是将模拟信号转换成数字信号。  错误

- 信号功率为1mW，噪声功率为1μW，则信噪比为：  30dB

- 数字通信的信号形式都是十进制代码便于存储、处理和交换。  错误

- 对于模拟信号来说，无法从已失真的信号较准确地推知出原来不失真的信号。  正确

- 连续信道的信道容量将受到“三要素”的限制，其三要素是 带宽、信号功率、噪声功率谱密度

- 不能用确定的数学公式表达的信号是______信号。  随机

- 数字信号在传输过程中会混入杂音，较小杂音电压到达时，由于它低于阈值，会引起电路动作。因此再生的信号与原信号出现误差。  错误

- A/D 转换器的位数越多，则量化误差越小。  正确

- 按照采样定理要求进行采样后即实现了模拟信号到数字信号的转换。  错误

- 声音是一种模拟信号，它不能由计算机直接处理。为了使之能够利用计算机进行存储、编辑和处理，必须对声音进行______转换，变换成数字信号。  A/D

- 如果编码方式的码元状态数为4，对于带宽100MHz的无噪声信道，最大数据传输速率为  400Mbps

- 在信道容量一定的情况下，增加信道带宽可以换取减小对信噪比的要求。  正确

- 模拟信号与数字信号相比，模拟信号的信息密度更高，不存在量化误差。  正确

- 对一个信号进行采样，如果采样序列的频率为10kHz，则被采样信号的最高频率不能超过  5kHz

- 下列选项中是数字信号的优点有  方便计算机进行处理，或通过互联网进行传输、抗干扰能力强

- 当进行信号采样时，采样信号频率为20kHz，下列可以较完整的保留原始信号中信息的有10kHz、5kHz