- IEEE802.3标准为千兆以太网制定的可接受的最高限度误码率为10E-10。意味着每传输百亿个比特中产生的误码小于______个  1

- 三种数字调制方式之间，其已调信号占用频带的大小关系为  FSK>PSK=ASK

- 霍夫曼编码是一种等长度压缩编码方法，主要用途是实现数据压缩。  错误

- 模拟调制中，载波是  模拟信号

- ASCII码的含义是  美国信息交换标准代码

- 幅度调制是正弦载波的瞬时______随调制信号线性变化；相位调制是正弦载波的瞬时______偏移随调制信号线性变化。  幅度，相位

- 要使通信系统做到传输信息有效、可靠和保密，必须首先信源编码，然后加密编码，再信道编码，最后送入信道。  正确

- 在数字调制技术中，其采用的进制数越高，则  频谱利用率越高

- 占用的频带越窄：进制数越高，每个码元携带的信息量越多，所以在保证相同的信息传输速率下，需要传输的码元数就越少。而码元传输速率与占用频带宽度有关（根据奈奎斯特准则等），码元数减少意味着占用的频带变窄。

- 模拟信号不能使用数字信道传输。 错误

- 光纤数字传输系统属于 频带传输、有线传输

- 信道编码的主要作用是：把信源输出符号序列变换为最短的码字序列，使后者的各码元所载荷的平均信息量最大，同时又能保证无失真地恢复原来的符号序列。  错误

- 假如小明在做习题，一共8个题，有a、b、c、d四个选项，你要以二进制的方式将答案传递给他，4个选项可以用2bit表示，那么8个题就是16bit可以准确传完。如果你提前知道考试的答案a、b、c、d四个选项的占比分别为1/8, 1/8, 1/4, 1/2的情况下，运用霍夫曼编码，只需要传多少bit了？  14

- 衡量数字通信系统可靠性的主要指标是  误码率

- 当离散信源中每个符号等概率出现，而且各符号的出现为统计独立时，该信源的平均信息量最大。  正确

- 对信道中传送的数字信号进行纠错、检错编码，以增强数据在信道中传输时抵御各种干扰的能力，提高系统的可靠性。这是  信道编码的作用

- 下列关于摩尔斯电码的说法中正确的是   摩尔斯电码是通过电报机进行信息传递的

- 一个多媒体文件，例如一幅画，一段音乐或一段影视节目数字化后所生成的数据量比较大。所以，声音、图像和视频的数字化数据一般都要采用压缩技术。下列属静态图像压缩标准是  JPG

- 校验码是一种冗余信息，用以检测数字传输的正确性。  正确

- 单一频率的正弦波不能通信。  正确