选择（2pt*10）

- 信息熵是用来衡量信息的（信息量）

- （随机性）不是系统的基本特征

- 一低通系统带宽5MHz，若输入信号最高频率8MHz，则（削弱高于5MHz的频率成分）

- 信号的数字化过程中，（B）是必不可少的步骤？ A. 压缩 B. 量化 C. 编码 D. 调制

- 哪一项最能描述霍夫曼编码的压缩原理（高频率使用较短的编码，低频率使用较长的编码）

- 分析复杂电路时，（基本元件电路模型）被认为是最基础的模型

- 集成电路的主要特征尺寸指（晶体管栅极的长度）

- 逻辑表达式Y=A'B+AB'对应于（异或门）的功能

- 下列关于存储器描述正确的是（B） A. 只读存储器ROM…… B. 随机存储器RAM断电后数据会丢失 C. 存储器容量……读取速度……

- GSM移动通信系统中的多址通信方式为（时分多址TDMA）

填空题（2pt*10）

- 一信源有4个符号，概率分别为0.5，0.25，0.125，0.125，则其平均信息量为（1.75）bit

- 信号数字化过程中，采样频率不足以满足奈奎斯特采样定理时，引起（混叠）现象

- 码元状态数为16，则每个码元可携带（4）bit信息

- 一均匀平面电磁波传播常数为30rad/m在空气中沿z轴传播，其波长为（π/15）m

5. PN结正向偏置时，电流主要由（多子）导电

6. NPN晶体管，基极电流2mA，发射极电流22mA，求直流放大倍数（10）

7. 一由4个D触发器组成的时序逻辑电路最多可储存（16）个状态

8. 冯.诺伊曼计算机结构的核心思想是将（程序指令）和数据存储在同一存储器中

9. 传感器属于物联网的（感知）层

10. 区块链技术采用（哈希）函数等技术来保障数据不可篡改性和安全性

判断题（2pt*10）

- 信息有意义，数据没有意义 √

- 反馈是控制论的核心概念。正反馈总是使系统偏离目标，而负反馈有助于系统达到稳定状态 √

- 幅度调制（AM）比频率调制（FM）具有更强的抗干扰能力 ×

- 偶极子天线的辐射方向图在垂直于天线方向的平面上呈圆形对称分布 √

- 集成电路尺寸越小，功耗和速率通常会更优 √

- 集成电路制造工艺中，光刻技术用于在芯片表面刻出电路图案 √

- 嵌入式系统中，PWM信号占空比越大，输出电压平均值越低 ×

- 硬件描述语言HDL可以直接用于描述集成电路的物理布局 ×

- 计算机网络中数据链路层主要功能是实现路由选择 ×

- 科学计算与人工智能之间没有直接联系，因为他们解决的问题完全不同 ×

简答题（4pt*4）

- 简述波特率和比特率的概念以及它们的区别和联系

- 简述集成电路IP核的概念及分类

- 简要说明什么是云计算？云计算有哪三种主要的服务模式？

- 简要阐述强化学习的基本概念，列举其在实际生活中的三个应用场景。

计算题（6pt*4）

- 带宽为4MHz的无噪声信道中，采用64进制的数字信号进行传输，后来引入信噪比为30dB的噪声

- 无噪声情况下，该信道的最大数据传输速率

- 有噪声情况下，该信道的最大数据传输速率

- 有噪声情况下，若要达到无噪声情况下的最大数据传输速率，信噪比应达到多少dB

- 奈奎斯特准则 4.8*10^7bps （2）香农定理 3.984*10^7bps （3）36dB

- 求a,b两点电压和流过R2的电流I2 3.求V0 4.C为输入，Y1、Y2为输出，