- 场效应晶体管是属于  电压控制电流元件

- 三极管的伏安特性是指它的  输入特性和输出特性

- 在三极管放大器中，三极管各极电位最高的是  NPN管的集电极  PNP管的发射极（本题错误 此选项也对）

- 在纯净的硅元素中参入四价元素就形成了N型半导体。 错误

- 满足双极晶体管的正常工作，需要晶体管的基区非常薄，小于少子的扩散长度才可，这样使扩散远远大于复合。 正确

- 电场力作用下载流子的运动称为漂移运动。 正确

- 三极管的输出特性曲线是簇曲线，每一条曲线都与______对应。 IB

- 晶体管相对于电子管的优势包含可靠性高、功率高、体积小、适合批量生产。 错误

- 工作在放大区的某三极管，如果当基极电流 IB 从12 uA增大到22 uA时，集电极电流从1 mA变为2 mA，那么它的交流放大系数约为 100

- 三极管的______作用是三极管最基本和最重要的特性。电流放大

- 无论任何时候，PN结都不会具有电容效应。 错误

- 三极管的输出特性曲线中，当IB减小时，它对应的输出特性曲线 向下平移

- 场效应管也称为单极型晶体管。 正确

- 满足IC=bIB的关系时，三极管工作在  放大区

- PMOS管的导电沟中依靠______导电。  空穴

- 本征半导体有自由电子和空穴两种载流子参与导电。  正确

- PN结正向偏置时，电源正极接到PN结的N区，负极接到P区。 错误

- 双极型晶体管是属于  电流控制电流元件

- N 沟道 MOSFET涉及到______的漂移作用，形成漏极电流。  电子

- 当半导体硅中掺有施主杂质时，主要靠______导电，这种半导体称为N型半导体。 电子

- 晶体三极管处于饱和状态时，它的集电极电流将  不受基极电流控制

- 三极管如果有基极电流的话，其BE极电压必须大于内部二极管的导通电压，如果是常用的硅三极管，这个导通电压大约是几伏？ 0.7

- 场效应晶体管是由加在______的电压来控制输出端的电流。 栅极

- 物质总是由浓度高的地方向浓度低的地方运动，这种运动称为扩散运动。 正确

- 双极型晶体管由______的电流来控制输出端的电流。 基极

- PN结外加反向电压时处于导通状态。 错误

- 纯净硅晶体参入三价元素就形成了P型半导体。 正确