- 用基本门电路组成的逻辑电路就是组合逻辑电路  错误

- 凡是用与非门构成的逻辑电路一定是组合电路。  错误

- 对有限状态机概念描述正确的项是哪些？  有限状态机包括状态存储器和组合逻辑电路、有限状态机的状态数量是有限的、有限状态机是可以记住过去输入历史的控制器电路

- 时序逻辑电路是由______电路和_________电路组成的。  组合，存储

- 下列逻辑电路不具有记忆功能的是  译码器

- 下面对于有限状态机错误的说法是  有限状态机不具有记忆性

- 有限状态机的状态数目是有限的，所以有限状态机经过的状态序列只能是有限长。  错误

- 给出电路图的次态方程和输出方程，正确的是______。

D1=CQ0'Q1'+C'Q0Q1'

D0=Q0'Q1'+CQ0'

a=CQ1'Q0

b=CQ0

- 由基本的逻辑门可以构成具有记忆功能的电路。  正确

- 下列具有记忆功能的电路或器件是  锁存器、触发器

- 在状态图中， 所有的当前状态下的有效输出都应列在  状态节点

- 下列关于D锁存器和D触发器的描述，正确的是：  D触发器是时钟沿敏感；D锁存器是电平敏感。

- 有限状态机的分析过程顺序正确的一项是______。  ③②④⑤①

①根据次态表和输入表画出状态图；

②从次态方程推导出次态表；

③由组合次态逻辑电路导出次态方程；

④由组合输出逻辑电路导出输出方程；

⑤由输出方程导出输出表。

- D触发器只有一个输入端，因此无法保持数据。  错误

- 下列对于锁存器和触发器描述正确的是  锁存器和触发器都是具有存储功能的逻辑电路、每个锁存器或触发器都能存储1位二进制信息、锁存器是对脉冲电平敏感的电路、触发器是对时钟脉冲边沿敏感的电路

- 在寄存器中，通常有一个Clear端，它的作用是  置零

- 本班有118名同学，应该采用几个触发器来构成存储该班同学的编号信息。  7

- 关于状态机，下列正确的是  Mealy状态机输出决定于寄存器的输出以及输入信号、Moore状态机输出仅决定于寄存器的输出，与输入信号无关

- 时序逻辑电路在结构上  必须有存储电路

- 下列哪一种是正确的摩尔型状态机的状态图画法（其中，C为输入，Y为输出）

- 如果一个半导体储存器中有m位地址线，则应有______个储存单元；若输出位数为n位，则其存储容量为______位。  2^m，(2^m)n