实验报告

姓名：    李彦萱       专业：     电子科学与技术         学号：     3250100761

课程名称：     数字系统              任课老师：    李宇波

实验名称： Lab 2: Design an ALU        实验日期：      2026.3.14

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

学习如何使用行为模型Verilog HDL描述来设计和实现一个ALU

1.2 实验要求

1)设计4位2选1多路复用器、4位3选1多路复用器、4位加法器、4位减法器和4位乘法器的模块。无需考虑溢出情况。

2)设计具有步骤1)定义模块层次结构的ALU顶层模块。

3)在 FPGA 中实现该设计，将数据输入A[3:0]、B[3:0]和控制输入F[2:0]连接至Basys3板上的开关，输出R[3:0]连接至板载LED。

4)尝试用自定义方法解决该设计中的溢出问题。

5)尝试通过新增功能扩展功能表。

2 实验原理

通过编写元件模块实现ALU功能：

| F[2] | F[1] | F[0] | 运算功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | A+B |
| 0 | 0 | 1 | A+1 |
| 0 | 1 | 0 | A-B |
| 0 | 1 | 1 | A-1 |
| 1 | 0 | X | A*B |

其中：

4-bit 2-1 Mux：用于在B和常数1之间做选择。

4-bit 3-1 Mux：根据F[2:1]的值，从加法器、减法器、乘法器的输出中选一个作为最终结果。

算术运算器：

4-bit加法器：执行A+Mux_out。

4-bit减法器：执行A-Mux_out

4-bit乘法器：执行A*B

3 实验内容

3.1建立project之后进行小模块的程序编写：

3.1.1 4位2选1多路复用器

考虑到逻辑简便性，我选择使用数据流描述

3.1.2 4位加法器

在不考虑溢出的情况下，设计了四位运算，如果出现第五位将会自动被舍弃。

3.1.3 4位减法器

减法器与加法器的逻辑类似，但是在较小数减去较大数的情况下，可能会出现负数取补码的情况。

3.1.4 4位乘法器

虽然 4位 x 4位的结果最多可以有8位，但根据实验要求，输出R只有4位，所以只截取结果的低4位。

3.1.5 4位3选1多路复用器

利用3选一多路复用器，我实现了

F[2:1]=00:此时不论F[0]是什么，加法器都在工作。这个Mux就会把加法器的结果送出去。

F[2:1]=01:此时F[0]控制着减法器，而这个Mux负责把减法器的结果送出去。

F[2:1]=10:对应乘法功能，结果通过乘法器通道送出。

3.2设计ALU顶层模块

3.3实现ALU

先根据硬件板进行了约束文件的撰写如下：

在此之后进行了硬件实验

4 实验结果和分析

在实验时采取了四种测试用例，均成功，结果如下：

4.1 F = 000（加法） A拨为0011，B拨为0101 输出为1000

4.2加1测试：F = 001 A为0011，B为0000，输出为0100

4.3减法测试：F = 010，A拨为1010，B拨为0011，输出为0111

4.4乘法测试：F=100，A拨为0011，B拨为 0100，输出为1100

4.5尝试解决溢出问题

在原来的算法下，在加法和乘法中会出现溢出。加法下，出现和大于15的情况则会出现只保留后四位，乘法同理。对于4bit的加法，最高为30，需要5位；而对于乘法最大为15*15=225，需要8位。为了优化溢出问题，我将输出改为8位。

而对于减法出现负数取补码的情况，我进行了改进，将F6灯在减法运算中设置为符号位。更新后的代码复制在最后，在此处选择了6组测试用例，均正常运行，结果分别如下：

4.5.1加法：F:000 A:1000 B:1100 输出：10100

4.5.2 加1：F：001 A：1111 输出：10000

4.5.3正减法：F：010 A：0101 B：0011 输出：0010（符号位0）

4.5.4 负减法：F：010 A：0011 B：0101 输出：0010（符号位1）

4.5.5 减一：F:011 A:0000 输出:0001（符号位1）

4.5.6 乘法：F：100 A：1111 B：1111  输出：11100001

4.6 设计更多算法

4.6.1移位运算

目前F只用了5种状态，还有3种可以添加，我尝试进行了移位运算设计，分别用F=101表示逻辑左移，F=110表示逻辑右移，用B的低两位表示移位的次数。在顶层ALU中直接添加代码（附件2），测试运行结果如下：

4.6.1.1左移1位：

F：101 A：0110 B：0001 输出：1100

4.6.1.2左移3位：

F：101 A：1011 B：0011 输出：1011000

4.6.1.3 右移一位：

F：110 A：1011 B：0001 输出：101

- 心得与体会

经过不断的debug和测试，最终在原有任务之外成功解决了溢出问题和设计了新的功能，在最后解决问题的那一刻真切的感受到了成功的喜悦。通过此次实验，我基本掌握了vivado的用法，可以自己进行一些功能设计的尝试了。同时也加深了对ALU的理解。在学习初期，要经历不断地报错和修改才能逐渐掌握一项新技能。

附件1：解决溢出问题的代码：

module ALU_Top(

input wire [3:0] A,

input wire [3:0] B,

input wire [2:0] F,

output reg [7:0] R

);

wire [3:0] b_or_one;

wire [3:0] add_sum;

wire add_carry;

wire [3:0] sub_diff;

wire [7:0] mult_res;

wire sub_sign;

wire [3:0] sub_abs;

// 1. 输入选择器

mux2to1_4bit mux_in (

.a(B),

.b(4'b0001),

.sel(F[0]),

.y(b_or_one)

);

// 2. 实例化加法器

adder_4bit adder_inst (

.a(A),

.b(b_or_one),

.sum(add_sum),

.carry(add_carry)

);

// 3. 实例化减法逻辑

assign sub_sign = (A < b_or_one);

assign sub_abs  = sub_sign ? (b_or_one - A) : (A - b_or_one);

// 4. 实例化乘法器

mult_4bit mult_inst (

.a(A),

.b(B),

.prod(mult_res)

);

// 5.结果输出逻辑

always @(*) begin

case (F[2:1])

2'b00: R = {3'b000, add_carry, add_sum};

2'b01: R = {sub_sign, 3'b000, sub_abs};

2'b10: R = mult_res;

default: R = 8'b0000_0000;

endcase

end

Endmodule

加法器：

module adder_4bit(

input wire [3:0] a,

input wire [3:0] b,

output wire [3:0] sum,

output wire carry

);

// 使用拼接符捕获第 5 位进位

assign {carry, sum} = a + b;

Endmodule

乘法器：

module mult_4bit(

input wire [3:0] a,

input wire [3:0] b,

output wire [7:0] prod

);

assign prod = a * b;

Endmodule

输入选择器：

module mux2to1_4bit(

input wire [3:0] a,

input wire [3:0] b,

input wire sel,

output wire [3:0] y

);

assign y = sel ? b : a;

Endmodule

约束文件：

# A [3:0]

set_property PACKAGE_PIN P5 [get_ports {A[3]}]

set_property PACKAGE_PIN P4 [get_ports {A[2]}]

set_property PACKAGE_PIN P3 [get_ports {A[1]}]

set_property PACKAGE_PIN P2 [get_ports {A[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {A[*]}]

# B [3:0]

set_property PACKAGE_PIN R2 [get_ports {B[3]}]

set_property PACKAGE_PIN M4 [get_ports {B[2]}]

set_property PACKAGE_PIN N4 [get_ports {B[1]}]

set_property PACKAGE_PIN R1 [get_ports {B[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {B[*]}]

#  F [2:0]

set_property PACKAGE_PIN T5 [get_ports {F[2]}]

set_property PACKAGE_PIN T3 [get_ports {F[1]}]

set_property PACKAGE_PIN R3 [get_ports {F[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {F[*]}]

# 输出 R [7:0]

set_property PACKAGE_PIN F6 [get_ports {R[7]}]

set_property PACKAGE_PIN G4 [get_ports {R[6]}]

set_property PACKAGE_PIN G3 [get_ports {R[5]}]

set_property PACKAGE_PIN J4 [get_ports {R[4]}]

set_property PACKAGE_PIN H4 [get_ports {R[3]}]

set_property PACKAGE_PIN J3 [get_ports {R[2]}]

set_property PACKAGE_PIN J2 [get_ports {R[1]}]

set_property PACKAGE_PIN K2 [get_ports {R[0]}]

set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports {R[*]}]

附件2：位移运算

module ALU_Top(

input wire [3:0] A,

input wire [3:0] B,

input wire [2:0] F,

output reg [7:0] R

);

wire [3:0] b_or_one;

wire [3:0] add_sum_wire;

wire       add_carry_wire;

wire [7:0] mult_result_wire;

wire sub_sign;

wire [3:0] sub_abs;

wire [7:0] shl_res_wire;

wire [3:0] shr_res_wire;

mux2to1_4bit mux_in (

.a(B), .b(4'b0001), .sel(F[0]), .y(b_or_one)

);

adder_4bit adder_inst (

.a(A), .b(b_or_one),

.sum(add_sum_wire), .carry(add_carry_wire)

);

mult_4bit mult_inst (

.a(A), .b(B), .prod(mult_result_wire)

);

assign sub_sign = (A < b_or_one);

assign sub_abs  = sub_sign ? (b_or_one - A) : (A - b_or_one);

assign shl_res_wire = {4'b0000, A} << B[1:0];

assign shr_res_wire = A >> B[1:0];

always @(*) begin

case (F[2:1])

2'b00: R = {3'b000, add_carry_wire, add_sum_wire};

2'b01: R = {sub_sign, 3'b000, sub_abs};

2'b10: begin

if (F[0]) R = shl_res_wire;

else      R = mult_result_wire;

end

2'b11: begin

if (!F[0]) R = {4'b0000, shr_res_wire};

else       R = 8'b0000_0000;

end

default: R = 8'b0000_0000;

endcase

end

endmodule