实验报告

姓名：    李彦萱       专业：     电子科学与技术         学号：     3250100761

课程名称：     数字系统              任课老师：    李宇波

实验名称： Lab7 通用微处理器     实验日期：      2026.5.1

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

（1）学习如何实现一个通用微处理器的设计。

1.2 实验要求

对于EC-1微处理器，在Verilog中分别实现数据路径电路和FSM电路模块，使用顶部模块将它们连接在一起，并在Basys3板上实现。需要把编译后的汇编代码，即二进制可执行代码在ROM中在数据路径电路中运行微处理器中的程序。将电路板上的开关连接到输入引脚，并连接输出引脚到一个LED。

2 实验原理

本实验基于冯・诺依曼架构，实现 EC-1 微处理器的 Verilog 设计与 Basys3 板级验证。处理器核心由数据路径、FSM 控制器、ROM 和 IO 接口组成，按 “取指 - 译码 - 执行 - 写回” 流程工作。

数据路径包含 PC、指令寄存器、寄存器文件、ALU 与多路选择器，负责数据存储、运算与传输；FSM 控制器为有限状态机，通过取指、译码、执行、写回、IO 交互等状态转移，生成控制信号驱动数据通路有序工作；ROM 存储编译后的二进制机器指令，由 PC 提供地址读取指令；IO 接口连接 Basys3 板上的开关与 LED，实现外部数据输入与结果输出。

顶层模块完成各子模块的信号级连接，处理器复位后从初始地址执行程序，最终实现完整的微处理器功能。

3 实验内容

3.1状态机

- module control_rtl(

- input clk, reset,

- input [2:0] opcode,

- input AnotZero,

- output reg IRload, JNZmux, PCload, INmux, Aload, OutE, Halt

- );

- // 状态定义 (使用 localparam 替代 parameter，更安全)[cite: 2]

- localparam Fetch  = 3'b000;

- localparam Decode = 3'b001;

- localparam Input  = 3'b011;

- localparam Output = 3'b100;

- localparam Dec    = 3'b101;

- localparam Jnz    = 3'b110;

- localparam Halt_S = 3'b111;

- reg [2:0] current_state, next_state;

- // 1. 状态寄存器 (时序逻辑)

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset) current_state <= Fetch;

- else       current_state <= next_state;

- end

- // 2. 次态与输出逻辑 (组合逻辑)

- always @(*) begin

- // 赋予默认值，防止生成锁存器 (Latch)

- IRload = 0; JNZmux = 0; PCload = 0; INmux = 0; Aload = 0; OutE = 0; Halt = 0;

- next_state = Fetch;

- case (current_state)

- Fetch: begin

- IRload = 1;

- PCload = 1;

- next_state = Decode;

- end

- Decode: begin

- case (opcode)

- 3'b011: next_state = Input;   // IN A[cite: 2]

- 3'b100: next_state = Output;  // OUT A[cite: 2]

- 3'b101: next_state = Dec;     // DEC A[cite: 2]

- 3'b110: next_state = Jnz;     // JNZ[cite: 2]

- 3'b111: next_state = Halt_S;  // HALT[cite: 2]

- default: next_state = Fetch;

- endcase

- end

- Input: begin

- INmux = 1;

- Aload = 1;

- next_state = Fetch;

- end

- Output: begin

- OutE = 1;

- next_state = Fetch;

- end

- Dec: begin

- INmux = 0; // 选择递减通道

- Aload = 1;

- next_state = Fetch;

- end

- Jnz: begin

- JNZmux = 1;

- PCload = AnotZero; // 只有不为0时才加载跳转地址[cite: 2]

- next_state = Fetch;

- end

- Halt_S: begin

- Halt = 1;

- next_state = Halt_S; // 停机自循环

- end

- default: next_state = Fetch;

- endcase

- end

- endmodule

3.2数据通路

- module datapath_rtl(

- input clk, reset,

- input [7:0] switch_in,

- input IRload, JNZmux, PCload, INmux, Aload, OutE,

- output [2:0] opcode,

- output AnotZero,

- output [7:0] led_out

- );

- // 内部寄存器声明

- reg [3:0] PC;

- reg [7:0] IR;

- reg [7:0] A;

- // 指令 ROM (组合逻辑)

- reg [7:0] rom_data;

- always @(*) begin

- case (PC)

- 4'h0: rom_data = 8'b01100000; // IN A

- 4'h1: rom_data = 8'b10000000; // OUT A[cite: 2]

- 4'h2: rom_data = 8'b10100000; // DEC A[cite: 2]

- 4'h3: rom_data = 8'b11000001; // JNZ 0001[cite: 2]

- 4'h4: rom_data = 8'b11111111; // HALT[cite: 2]

- default: rom_data = 8'hFF;

- endcase

- end

- // 程序计数器 (PC) 逻辑

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset)

- PC <= 4'b0000;

- else if (PCload)

- PC <= JNZmux ? IR[3:0] : (PC + 1);

- end

- // 指令寄存器 (IR) 逻辑

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset)

- IR <= 8'b00000000;

- else if (IRload)

- IR <= rom_data;

- end

- // 累加器 (A) 逻辑

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset)

- A <= 8'b00000000;

- else if (Aload)

- A <= INmux ? switch_in : (A - 1);

- end

- // 输出赋值

- assign opcode = IR[7:5];

- assign AnotZero = (A != 8'b0);

- assign led_out = OutE ? A : 8'b00000000;

- Endmodule

3.3 顶层模块

- module ec1_top_rtl(

- input clk, reset,

- input [7:0] sw,

- output [7:0] led,

- output halt

- );

- // --- 仿真关键修改点 ---

- // 上板时请使用 50_000_000 (1秒周期)

- // 仿真时请改小，例如改为 5

- localparam DIV_LIMIT = 5;

- wire slow_clk;

- wire IRload, JNZmux, PCload, INmux, Aload, OutE, AnotZero;

- wire [2:0] opcode;

- // 分频器逻辑

- reg [27:0] count;

- reg clk_reg;

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset) begin

- count <= 0;

- clk_reg <= 0;

- end else if (count >= DIV_LIMIT - 1) begin

- count <= 0;

- clk_reg <= ~clk_reg;

- end else begin

- count <= count + 1;

- end

- end

- assign slow_clk = clk_reg;

- // 实例化模块[cite: 1]

- control_rtl cu (

- .clk(slow_clk), .reset(reset), .opcode(opcode), .AnotZero(AnotZero),

- .IRload(IRload), .JNZmux(JNZmux), .PCload(PCload),

- .INmux(INmux), .Aload(Aload), .OutE(OutE), .Halt(halt)

- );

- datapath_rtl dp (

- .clk(slow_clk), .reset(reset), .switch_in(sw),

- .IRload(IRload), .JNZmux(JNZmux), .PCload(PCload),

- .INmux(INmux), .Aload(Aload), .OutE(OutE),

- .opcode(opcode), .AnotZero(AnotZero), .led_out(led)

- );

- Endmodule

3.4 仿真

- 因为完整运行时间太长，在vivado中显示较难，于是直接在Tcl Console 的输出界面观察，发现微处理器程序跑通了。

3.5 上板测试

使用输入为00000111，得到输出如下。综上，上板验证代码可以实现通用微处理器的功能。

3.6实际电路

4 实验总结

本次实验的目标是设计一款通用微处理器，涵盖了状态机设计、数据通路构建以及顶层模块整合等多个环节。整个设计过程要求我深入理解微处理器的运作原理，并将理论知识应用到实践中。而通过本次实验，我也掌握了微处理器设计的基本原理和方法，并提高了独立实践能力和解决问题的能力，为后续大作业奠定基础。