实验报告

姓名：    李彦萱       专业：     电子科学与技术         学号：     3250100761

课程名称：     数字系统              任课老师：    李宇波

实验名称：Lab 6: Dedicate Microprocessor Lab     实验日期：      2026.5.1

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

学习如何实现专用微处理器

1.2 实验要求

（1）根据下面算法，设计并在 FPGA 上实现一个专用微处理器，用于输入一个8位数值，随后判断该输入值中0位与1位的数量是否相等。若输入值中0位与1位数量相等，微处理器输出1；否则输出0。

（2）绘制数据路径及相应的有限状态机（FSM）状态图与电路图，并列出所有控制字。

- （3）在 Verilog 模块中分别实现数据路径电路和有限状态机（FSM）电路，通过顶层模块将二者连接起来，并在您的 Basys3 开发板上完成搭建。将板上的开关连接至输入引脚，输出引脚则连接至 LED 灯。

2 实验原理

- 本实验旨在 Basys3 FPGA 平台上，实现一个统计8位数据中“1”的个数并判断其是否等于4的专用微处理器。其核心原理是通过循环右移与逐位检测完成计数，再基于计数结果输出判断信号。

- 数据路径模块负责核心运算，8位输入数据存入寄存器后，每次循环读取最低位，若为1则计数器自增，随后数据右移一位，直至数据归零，完成8位数据的遍历。有限状态机则通过空闲、加载、循环处理、结果输出四个状态，生成加载、移位、计数、输出等控制信号，协调各模块按算法流程同步工作。最终，当计数值为4时，输出高电平点亮 LED，反之则输出低电平，直观验证功能正确性。

3 实验内容

- 3.1状态转换图：

- 状态机代码：

- module micro_fsm(

- input clk, reset, Nequal0, N0equal1, Countequal4,

- output reg NMUX, countMUX, Nload, Countload, outputmux, oe

- );

- parameter S0=0, S1=1, S2=2, S3=3, S4=4, S5=5;

- reg [2:0] state, nextstate;

- always @(*) begin

- case(state)

- S0: nextstate = S1;

- S1: begin

- if (!Nequal0 && N0equal1)      nextstate = S2;

- else if (!Nequal0 && !N0equal1) nextstate = S3;

- else if (Nequal0 && Countequal4) nextstate = S5;

- else                            nextstate = S4;

- end

- S2: nextstate = S3;

- S3: nextstate = S1;

- S4: nextstate = S4;

- S5: nextstate = S0;

- default: nextstate = S0;

- endcase

- end

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset) state <= S0;

- else       state <= nextstate;

- end

- always @(*) begin

- NMUX = 0; countMUX = 0; Nload = 0;

- Countload = 0; outputmux = 0; oe = 0;

- case(state)

- S0: begin NMUX=1; countMUX=1; Nload=1; Countload=1; end

- S1: begin /* 保持默认控制信号 */ end

- S2: begin countMUX=0; Countload=1; end

- S3: begin NMUX=0; Nload=1; end

- S4: begin outputmux=0; oe=1; end

- S5: begin outputmux=1; oe=1; end

- endcase

- end

- Endmodule

- 3.2

包含两个寄存器（一个count寄存器用于计数1，一个存储N的值）、加法器、数据选择器、外围电路

- module micro_datapath(

- input clk,

- input reset,

- input [7:0] data_in,

- input NMUX,

- input countMUX,

- input Nload,

- input Countload,

- input outputmux,

- input oe,

- output Nequal0,

- output N0equal1,

- output Countequal4,

- // 最终输出结果

- output reg result

- );

- reg [3:0] N;

- reg [3:0] count;

- reg [7:0] shift_reg;

- wire [3:0] next_N = NMUX ? 4'd8 : (N - 4'd1);

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset)

- N <= 4'd0;

- else if (Nload)

- N <= next_N;

- end

- assign Nequal0 = (N == 4'd0);

- wire [3:0] next_count = countMUX ? 4'd0 : (count + 4'd1);

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset)

- count <= 4'd0;

- else if (Countload)

- count <= next_count;

- end

- assign Countequal4 = (count == 4'd4);

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset)

- shift_reg <= 8'b0;

- else if (Nload && NMUX)

- shift_reg <= data_in;

- else if (Nload && !NMUX)

- shift_reg <= shift_reg >> 1;

- end

- assign N0equal1 = shift_reg[0];

- always @(posedge clk or posedge reset) begin

- if (reset)

- result <= 1'b0;

- else if (oe)

- result <= outputmux;

- end

- Endmodule

- 3.3顶层模块

- module top_system(

- input clk,

- input reset,

- input [7:0] data_in,

- output result

- );

- wire NMUX, countMUX, Nload, Countload, outputmux, oe;

- wire Nequal0, N0equal1, Countequal4;

- micro_fsm FSM_inst (

- .clk(clk),

- .reset(reset),

- .Nequal0(Nequal0),

- .N0equal1(N0equal1),

- .Countequal4(Countequal4),

- .NMUX(NMUX),

- .countMUX(countMUX),

- .Nload(Nload),

- .Countload(Countload),

- .outputmux(outputmux),

- .oe(oe)

- );

- micro_datapath DP_inst (

- .clk(clk),

- .reset(reset),

- .data_in(data_in),

- .NMUX(NMUX),

- .countMUX(countMUX),

- .Nload(Nload),

- .Countload(Countload),

- .outputmux(outputmux),

- .oe(oe),

- .Nequal0(Nequal0),

- .N0equal1(N0equal1),

- .Countequal4(Countequal4),

- .result(result)

- );

- Endmodule

- 2.4仿真测试

- module top_system_tb();

- reg clk;

- reg reset;

- reg [7:0] data_in;

- wire result;

- top_system uut (

- .clk(clk),

- .reset(reset),

- .data_in(data_in),

- .result(result)

- );

- initial clk = 0;

- always #5 clk = ~clk;

- initial begin

- reset = 1;

- data_in = 8'b0;

- #15;

- reset = 0;

- data_in = 8'b0000_1111;

- #250;

- reset = 1;

- #15;

- reset = 0;

- data_in = 8'b1110_0000;

- #250;

- //10101010

- reset = 1;

- #15;

- reset = 0;

- data_in = 8'b1010_1010;

- #250;

- $display("Simulation Finished.");

- $stop;

- end

- endmodule

- 发现result符合预期

- 2.5上板测试

- 2.5.1输入111010001——>灯亮

- 2.5.2 输入01010001——>灯不亮

- 2.5.3 输入01011001——>灯亮

- 2.5.4 输入01011011——>灯不亮

- 2.5.5 输入01010101——>灯亮

综上，上板验证代码可以实现专用微处理器的功能。

- 2.6 电路图

4 实验总结

本次实验要求设计一个专用微处理器，实验部分可以主要分为数据通路、状态机、顶层模块连接。

利用串行移位统计1的个数是检测 8 位数据中 0/1 平衡性的高效硬件方案。同时我一开始在仿真时出现问题，result始终无法正确输出，而在检查代码确定无误后，我尝试先上板运行，输出正常，说明我的代码没有问题。进一步我开始反思编写的仿真代码是否出错，一开始以为是fsm中锁存器的判别影响仿真的问题，尝试改变锁存器逻辑后仍然无法正常输出，而后我考虑是否有可能是复位信号下降沿恰好对齐了时钟的上升沿，导致数据通路没有接收到数据，状态机直接从S1跳到了S4。将程序修改为在 1.5 个周期处释放，避开上升沿，我成功实现了仿真。

本次实验为微处理器的设计提供了有条理的思路，并有效锻炼了我们根据功能要求设计专用微处理器的能力，为之后实现更复杂多样的功能做了良好的铺垫。