实验报告

姓名：    李彦萱       专业：     电子科学与技术         学号：     3250100761

课程名称：     数字系统              任课老师：    李宇波

实验名称：Lab 3: Simulate an ALU      实验日期：      2026.3.21

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

学习如何编写 Verilog 仿真以模拟设计的 ALU。

1.2 实验要求

模拟具有以下功能的ALU

（1）通过编写3-1多路复用器测试平台来模拟上图模块，随后验证输出结果是否正确。

（2）通过编写减法测试平台来模拟减法模块，随后验证输出结果是否正确。

（3）通过编写ALU测试平台对ALU模块进行仿真，随后验证所有功能是否正常运行。

2 实验原理

编写一个测试台，将ALU放入进行行为级仿真，通过设定的输入值观察输入的正确性，以此检查模块代码。

3 实验内容

3.1测试3-1 选择器

根据实验要求，第一步是测试最下方的3-1 选择器。这个选择器的任务是根据F[2:1]的值，从加法、减法、乘法三个结果中选一个输出。得到以下波形。

3.2测试减法模块

得到波形图如下

3.3测试ALU

当sel = 000时，outy = ina + inb

当sel = 001时，outy = ina + 1

当sel = 010时，outy = ina - inb

当sel = 011时，outy = ina - 1

当sel = 100或101时，outy = ina * inb

得到波形如图

4 实验结果和分析

仿真得到的结果说明所写的ALU代码实现了其功能，能够正常工作。

- 心得与体会

通过在lab2ALU代码的基础上添加仿真，实现了无需电路板就可以检验代码有效性，大大便利了未来在编译程序的过程中的排查错误的难度。

附件：原代码

1.

module sub_4bit_tb();

reg [3:0] tb_a;

reg [3:0] tb_b;

wire [3:0] tb_diff;

sub_4bit uut (

.a(tb_a),

.b(tb_b),

.diff(tb_diff)

);

initial begin

tb_a = 4'd5; tb_b = 4'd3;

#20;

tb_a = 4'd4; tb_b = 4'd4;

#20;

tb_a = 4'd3; tb_b = 4'd5;

#20;

tb_a = 4'd0; tb_b = 4'd1;

#20;

$display("Subtraction Test Finished!");

$stop;

end

Endmodule

2.

module mux3to1_4bit(

input wire [3:0] adder_res, // 加法器输出

input wire [3:0] sub_res,   // 减法器输出

input wire [3:0] mult_res,  // 乘法器输出

input wire [1:0] sel,       // 选择信号，对应 F[2:1]

output reg [3:0] y

);

3.

module ALU_Full_Test_tb();

reg [3:0] tb_A;

reg [3:0] tb_B;

reg [2:0] tb_F;

wire [7:0] tb_R;

ALU_Top uut (

.A(tb_A),

.B(tb_B),

.F(tb_F),

.R(tb_R)

);

task drive_alu(input [3:0] a, input [3:0] b, input [2:0] f);

begin

tb_A = a;

tb_B = b;

tb_F = f;

#20;

end

endtask

initial begin

tb_A = 0; tb_B = 0; tb_F = 0;

#10;

drive_alu(4'd8, 4'd8, 3'b000);

drive_alu(4'd15, 4'd0, 3'b001);

drive_alu(4'd10, 4'd4, 3'b010);

drive_alu(4'd3, 4'd5, 3'b010);

drive_alu(4'd15, 4'd15, 3'b100);

drive_alu(4'b1011, 4'b0001, 3'b101);

drive_alu(4'b1100, 4'b0010, 3'b110);

#20;

$display("ALU All Functions Simulation Completed!");

$stop;

end

endmodule